PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2024 m. liepos 12 d.

įsakymu Nr. V-107

KURŠIŲ MARIŲ MONITORINGO 2024 METŲ PLANAS

| Įgyvendinami Valstybinės aplinkos monitoringo 2024-2029 m. programos uždaviniai (4 priedas): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Priemonės: 2.3. atlikti Kuršių marių veiklos monitoringą. 2.4. atlikti Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zonos veiklos monitoringą |  |  |  |  |  |  |  |  | Atsakingas vykdytojas – Aplinkos apsaugos agentūra |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorringo vieta | Monitoringo vietų koordinatės |  | Gylis, m | Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** Dirbtiniai radionuklidai |  | Biologinių kokybės elementų rodikliai |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Hidrometeorologiniai rodikliai | Bendrieji duomenys | Kiti rodikliai |  | Dugno nuosėdų bendrieji rodikliai | Teršiančios medžiagos vandenyje |  |  |  | Teršiančios medžiagos dugno nuosėdose |  |  |  | Teršiančios medžiagos biotoje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilguma | Platuma |  |  | Vandens temperatūra, druskingumas, O2, pH, maistingosios medžiagos | BDS7 | Skendinčios medžiagos |  | Naftos angliavandeniliai | Sunkieji metalai-I, II | PAA, Ftalatai | TOA, kietumas karonatinis | Naftos produktai, sunkieji metalai-I, II | Organinė sanglies kiekis | PAA | LOJ (Heksachlorbutadienas ( HCBD)) | Sunkieji metalai, BDE, dioksinai ir dioksinų tipo junginiai, HCBD, HBCDD, PFOS, LOJ, dikofolis, heptachloras ir heptachloro epoksidas, lipidų kiekis | PAA | vandenyje | dugno nuosėdose | Fitoplanktonas | Chlorofilas „a“ | Zooplanktonas | Zoobentosas | Ichtiofauna |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Kuršių marių monitoringas (tarpiniai vandenys) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 21°06,6' | 55°42,8’ | ~14/1 | 10(12) | 10(12)/2 | 10/2 | 10/2 |  | 4/2 | 4/2 |  | 4/2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/1 | 6/1 | 1 |  |
| 2 | 21°07,4’ | 55°41,8’ | ~10/1 | 10(12) | 10(12)/2 | 10/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/1 | 4/2 | 2 | 1(2) | 1 | 1 |  |  |  |  | 10/1 | 10/1 | 6/1 | 1 |  |
| 3 | 21°08,0’ | 55°39,5’ | ~10/1 | 10(14) | 10(14)/2 |  | 8/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8(10)/1 |  | 1 | 1 |
| 3B | 21°08,8’ | 55°39,8’ | ~10/1 | 10(12) | 10(12)/2 | 10/2 | 10/2 |  | 4/2 | 4/2 | 4/1 | 4/2 | 2 | 1(2) | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 10/1 | 6/1 | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3A | 21°09,7’ | 55°38,7’ | ~10/1 | 10(12) | 10(12)/2 | 8/2 | 8/2 |  | 4/2 | 4/2 |  | 4/2 | 2 | 1(2) | 1 |  |  |  |  |  |  | 4/1 |  |  |  |
| 5 | 21°07,6’ | 55°32,3’ | ~4/1 | 10(12) | 10(12)/1 | 10/1 | 10/1 |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 2 | 1(2) | 1 | 1 |  |  |  |  | 10/1 | 10(12)/1 | 6/1 | 1 | 1 |
| 7B | 21°13,4’ | 55°28,8’ | ~2/1 | 5(7) | 5(7)/1 | 5/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/1 | 5(7)/1 |  | 1 |  |
| 8 | 21°07,4’ | 55°24,9’ | ~2/1 | 8 | 8/1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 10 | 21°01,6’ | 55°18,3’ | ~4/1 | 10(12) | 10(12)/1 | 10/1 | 10/1 |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 2 | 1(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/1 | 3 |  | 10(12)1 | 6/1 | 1 | 1 |
| 12 | 21°10,0’ | 55°20,0’ | ~3/1 | 10 | 10/1 | 10/1 | 10/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 10/1 | 10/1 |  | 1 |  |
| 14 | 21°06,4’ | 55°16,1’ | ~5/1 | 8 | 8/2 |  |  | 2 | 4/2 | 4/2 | 4/1 | 4/2 | 2 | 1(2) | 1 | 1 |  |  |  |  | 5/1 | 8/1 | 6/1 | 1 | 1 |
| 4 | 21°09,2’ | 55°35,9’ | ~4/1 | 5 | 5/1 | 5/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/1 |  | 1 |  |
| 6 | 21°08,8’ | 55°27,8’ | ~2/1 | 8 | 8/1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8/1 |  | 1 |  |
| Ties Dreverna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 21°13,4’ | 55°30,4’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ties Atmata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 21°12,15’ | 55°19,11’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakrantės hidrometeorologinių stebėjimų/matavimų postai |  |
| --- | --- |
| Parametrai | O2, T., Dr. k. (tik druskingumas) |
| Ties Vente |  |
| O2 – deguonis, T. – vandens temperatūra, Dr. – druskingumas; k. – kasdien. |  |

Pastaba:

- Druskingumo tyrimus ties Vente atlieka Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, pagal bendradarbiavimo sutartį, pasirašytą 2018-10-03 tarp Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūros Nr. P8-34.

| Mėginio tipas | Monitoringo vietos Nr. | Monitoringo vietos koordinatės |  | Dažnumas | Stebimi ir tiriami rodikliai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paviršiniame vandenyje | 3 | Ilguma | Platuma | 1 kartą per metus | Šiukšlių kiekis, vnt./l; Šiukšlių tipai ir dydis (pagal sąrašą). |
|  |  | 21°08,0’ | 55°39,5’ |  |  |
| Dugno nuosėdose | 3B | 21°08,8’ | 55°39,8’ | 1 kartą per metus | Šiukšlių kiekis, vnt./kg (sauso svorio); Šiukšlių tipai ir dydis (pagal sąrašą). |

1. 5-26 stulpeliuose nurodytas dažnumas ir horizontų skaičius ir horizontai vandens mėginiams (dažnumas/horizontai).

2. Koordinatės 2 ir 3 skiltyse nurodytos WGS-84 koordinačių sistemoje.

3. Tyrimų ir matavimų dažnumas: 10 k., tyrimai vykdomi kiekvieną mėnesį nuo vasario iki lapkričio mėn.; 8 k., tyrimai vykdomi kiekvieną mėnesį nuo balandžio iki lapkričio mėn.; 6 k., tyrimai vykdomi kiekvieną mėnesį nuo balandžio iki rugsėjo mėn.; 5 k., tyrimai vykdomi kiekvieną mėnesį nuo gegužės iki rugsėjo mėn.; 4 k., tyrimai vykdomi vasarį, gegužę, rugpjūtį, lapkritį (teršiančios medžiagos), birželį-rugsėjį (chlorofilas „a“ 3A stotyje); 3 k., tyrimai vykdomi gegužę, rugpjūtį, lapkritį; 2 k., tyrimai vykdomi gegužę, rugpjūtį (teršiančios medžiagos); balandžio mėn. ir rugpjūčio pab. - rugsėjo pradžioje (dugno nuosėdų bendrieji rodikliai); 1 k., tyrimai vykdomi rugpjūtį (teršiančios medžiagos) ar gegužę (zoobentosas).

„*“ 8 stotyje nematuojamos maistingosios medžiagos.

4. Papildomai tyrimai (nurodyti skliaustuose) atliekami: Klaipėdos sąsiaurio stotyse 1,2, 3, 3A ir 3B – iki 12 kartų per metus (kartą per mėnesį (jei nėra ledo), papildomai tiriant ir matuojant sroves (paviršinis ir priedugno sluoksniai), vandens skaidrumą, vandens temperatūrą, druskingumą, deguonį, pH ir maistingąsias medžiagas, apskaičiuojant debitą (1 ir 2 stotys)); stotyse 3, 5, 7B ir 10 – papildomi 2 tyrimai vykdomi vegetacijos periodu (birželio – rugsėjo mėn.), tiriant ir matuojant sroves (paviršines), vandens skaidrumą, vandens temperatūrą, druskingumą, deguonį, pH, maistingąsias medžiagas ir chlorofilą „a“.

5. Marioms užšalus, mėginiai neimami.

6. ** Dirbtinių radionuklidų tyrimus atlieka Radiacinės saugos centras.

7. Teršiančios medžiagos biotoje tiriamos: monitoringo vietoje 12 – moliuskuose (Dreissena polymorpha), monitoringo vietoje 10 – žuvyse – ešeryje (Perca fluviatilis). Nesant moliuskų, mėginiai imami tyrimų vietos rajone. Žuvų mėginiai imami monitoringo vietos rajone. Biotos mėginiai gali būti padalinti į skirtingų dydžių grupes. Jeigu žuvų mėginys paimtas tinkamai (žuvys vienodo dydžio, patelės), tyrimus atlikti atskirai kiekviename individe (5-10 vnt.).

8. Pavojingų medžiagų, mikrošiukšlių tyrimai bus vykdomi esant finansavimui..

Kuršių marių monitoringo 2024 metų plano priedas

KURŠIŲ MARIŲ MONITORINGO VANDENS KOKYBĖS ELEMENTŲ RODIKLIAI IR JŲ MATAVIMO VIENETAI

| Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrometeorologiniai rodikliai | Bendri duomenys | Kiti rodikliai | Dugno nuosėdų bendrieji rodikliai | Tirpinio organinis anglingumas (TOA), mg/l C, kietumas karbonatinis, mg/l CaCO3. | Teršiančios medžiagos vandenyje |  |  |
|  |  |  |  |  | Naftos angliavandeniliai, mg/l | Sunkieji metalai, µg/l | Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA), μg/l, Ftalatai, μg/l |
| Oro temperatūra, oC; Vėjo kryptis, laipsniais; Vėjo greitis, m/s; Atmosferos slėgis, hPa; Oro drėgnumas, %; Matomumas, m, km; Vandens skaidrumas, m; Debesys (kiekiai, formos, aukštis); Ledo reiškiniai šaltuoju periodu (ledų kiekis, balais, brandos forma, storis); Srovės kryptis, laipsniais; Srovės greitis, cm/s; Vėjinės bangos periodas, s; Vėjinės bangos aukštis, m; Siūbos kryptis, laipsniais; Siūbos aukštis, m; Siūbos periodas, s; Debitas, m3/s. | Vandens temperatūra, oC; Druskingumas, PSU; Deguonis ištirpęs (O2 ištirp.), mg/l O2; Deguonimi prisotinimas, %; pH; Azotas bendras (N bendras), mg/l; Nitratų azotas (NO3-N), mg/l N; Nitritų azotas (NO2-N), mg/l N; Amonio azotas (NH4-N), mg/l N; Fosforas bendras (P bendras), mg/l; Fosfatų fosforas (PO4-P), mg/l P; Silicis (Si), mg/l. | Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7), mg/l O2; Suspenduotos (skendinčios) medžiagos (SM), mg/l. | Fosforas bendras (P bendras), mg/l; Organinės medžiagos kiekis, %; Sausoji liekana, mg/kg. |  |  | Sunkieji metalai I: Gyvsidabris (Hg), CAS Nr. 7439-97-6; Chromas (Cr), CAS Nr. 7440-47-3; Vanadis (V), CAS Nr. 7440-62-2; Kadmis (Cd), CAS Nr. 7440-43-9; Švinas (Pb), CAS Nr. 7439-92-1; Nikelis (Ni), CAS Nr. 7440-02-0; Cinkas (Zn), CAS Nr. 7440-66-6; Varis (Cu), CAS Nr. 7440-50-8. Sunkieji metalai II: Alavas (Sn), CAS Nr. 7440-31-5; Arsenas (As), CAS Nr. 7440-38-2. Aliuminis (Al); CAS Nr. 7429-90-5. | Naftalenas, CAS Nr. 91-20-3; Fluorantenas, CAS Nr. 206-44-0; Antracenas, CAS Nr. 120-12-7; Benzo(a)pirenas, CAS Nr. 50-32-8; Benzo(b)fluorantenas, CAS Nr. 205-99-2; Benzo(k)fluorantenas, CAS Nr. 207-08-9; Benzo(g,h,i)perilenas, CAS Nr. 191-24-2; Indeno(1,2,3-cd)pirenas, CAS Nr. 193-39-5. Ftalatai: Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), CAS Nr. -117–81–7. |

Pastabos:

1. Vandens skaidrumas nematuojamas tamsiu paros metu, esant bangai >1 m ir marioms užšalus;

2. Esant nepalankioms oro sąlygoms bangų, ledo ir debesų rodikliai nematuojami;

3. Sunkiųjų metalų (išskyrus gyvsidabrį) vertės turi būti išreikštos ištirpusių metalų koncentracija, t. y. vandens mėginio faze, gauta filtruojant 0,45 µm filtru;

4. Srovių rodikliai Klaipėdos sąsiaurio stotyse matuojami paviršiniame ir priedugnio sluoksniuose, likusiose marių stotyse – tik paviršiuje;

| Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teršiančios medžiagos dugno nuosėdose |  |  |  | Teršiančios medžiagos biotoje |  |  |  |  |  |
| Naftos angliavandeniliai, mg/kg sauso svorio | Sunkieji metalai, mg/kg sauso svorio | Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA), μg/l, Organinė anglis, % | Lakūs organiniai junginiai (LOJ), μg/l | Sunkieji metalai, mg/kg drėgno svorio | Pesticidai, µg/kg drėgno svorio | Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA)*, µg/kg drėgno svorio | Brominti difenileteriai (BDE), dioksinai ir dioksinų tipo junginiai µg/kg drėgno svorio | Heksachlorobutadienas (HCBD), Heksabromciklododekanas (HBCDD), Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS), µg/kg drėgno svorio | Lakūs organiniai junginiai (LOJ), μg/kg drėgno svorio |
|  | Sunkieji metalai-I: Gyvsidabris (Hg), CAS Nr. 7439-97-6; Kadmis (Cd), CAS Nr. 7440-43-9; Švinas (Pb), CAS Nr. 7439-92-1; Nikelis (Ni), CAS Nr. 7440-02-0; Aliuminis (Al); CAS Nr. 7429-90-5. Sunkieji metalai-II: Chromas bendras (Cr), CAS Nr. 7440-47-3; Varis (Cu), CAS Nr. 7440-50-8; Cinkas (Zn), CAS Nr. 7440-66-6; Alavas (Sn), CAS Nr. 7440-31-5; Arsenas (As), CAS Nr. 7440-38-2. | Naftalenas, CAS Nr. 91-20-3; Fluorantenas, CAS Nr. 206-44-0; Antracenas, CAS Nr. 120-12-7; Benzo(a)pirenas, CAS Nr. 50-32-8; Benzo(b)fluorantenas, CAS Nr. 205-99-2; Benzo(k)fluorantenas, CAS Nr. 207-08-9; Benzo(g,h,i)perilenas, CAS Nr. 191-24-2; Indeno(1,2,3-cd)pirenas, CAS Nr. 193-39-5; Benzo(a)antracenas, CAS Nr. 56-55-3; Chrizenas, CAS Nr. 218-01-9; Pirenas, CAS Nr. 129-00-0; Fenantrenas, CAS NR. 85-01-8. Organinė sanglies kiekis, %. | Heksachlorbutadienas (HCBD), CAS Nr. 87-68-3. | Gyvsidabris (Hg), CAS Nr. 7439-97-6; Kadmis (Cd), CAS Nr. 7440-43-9; Švinas (Pb), CAS Nr. 7439-92-1. | Heksachlorbenzenas (HCB), CAS Nr. 118-74-1; Heptachloras, CAS Nr. 76-44-8; Heptachloro epoksidas, CAS Nr. 1024-57-3; Dikofolis, CAS Nr. 115-32-2. | Antracenas, CAS Nr. 120-12-7; Fluorantenas, CAS Nr. 206-44-0; Naftalinas, CAS Nr. 91-20-3; Benz(a)pirenas, CAS Nr. 50-32-8; Benz(b)fluorantenas, CAS Nr. 205-99-2; Benz(k)fluorantenas, CAS Nr. 207-08-9; Benz(g,h,i)perilenas, CAS Nr. 191-24-2; Indeno(1,2,3-cd)pirenas, CAS Nr. 193-39-5. | Brominti difenileteriai, CAS Nr. 32534-81-9: BDE-28, CAS Nr. 41318-75-6 BDE-47, CAS Nr. 5436-43-1 BDE-85, CAS Nr. 182346-21-0 BDE-99, CAS Nr. 60348-60-9 BDE-100, CAS Nr. 189084-64-8 BDE-153, CAS Nr. 68631-49-2 BDE-154, CAS Nr. 207122-15-4 Tetrabromdifenileteris, CAS Nr. 40088-47-9; Pentabromdifenileteris, CAS Nr. 32534-81-9; Heksabromdifenileteris, CAS Nr. 36483-60-0; Heptabromdifenileteris, CAS Nr. 68928-80-3; Heksachlorbutadienas (HCBD), CAS Nr. 87-68-3. Dioksinai ir jų junginiai (polichlorinti dibenzo-p-dioksinai (PCDD), polichlorinti dibenzofuranai (PCDF), dioksinų tipo polichlorinti bifenilai (PCB). | Heksachlorobutadienas (HCBD), CAS Nr. 87-68-3; Heksabromciklododekanas (HBCDD), CAS Nr. 25637-99-4; CAS Nr. 3194-55-6; CAS Nr. 34237-50-6 (alfa-HBCDD); CAS Nr. 134237-51-7 (beta-HBCDD); CAS Nr. 134237-52-8 (gama-HBCDD); Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS), CAS Nr. 1763-23-1. Lipidų kiekis, proc. | Heksachlorbutadienas (HCBD), CAS Nr. 87-68-3. |

Pastaba:

*Policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) tyrimai biotoje atliekami tik moliuskuose.

| Biologinių kokybės elementų rodikliai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlorofilas „a“, µg/l | Fitoplanktonas | Zooplanktonas | Zoobentosas | Ichtiofauna |
|  | Gausumas, tūkst.vnt./l (pateikiamas kiekvienos rūšies individų, bendras fitoplanktono gausumas); Biomasė, mg/l (pateikiama kiekvienos rūšies individų, bendra fitoplanktono biomasė); Rūšinė sudėtis (pateikiami atskiroms fitoplanktono klasėms priklausančių rūšių pavadinimai). | Biomasė, mg/m3 (pateikiama kiekvienos rūšies individų/stambesnių taksonų biomasė); Gausumas, ind./m3 (pateikiama kiekvienos rūšies individų/stambesnių taksonų gausumas); Rūšinė sudėtis (pateikiami atskiriems zooplanktono taksonams priklausančių rūšių pavadinimai), lytis, vystymosi stadija. | Biomasė, g/m2 (pateikiama kiekvienos rūšies individų/stambesnio taksono ir bendra zoobentoso biomasė); Gausumas, vnt./m2 (pateikiamas kiekvienos rūšies individų/stambesnio taksono ir bendras zoobentoso gausumas); Rūšinė sudėtis (pateikiami atskiriems zoobentoso taksonams priklausančių rūšių pavadinimai). | Gausumas, vnt./ha (pateikiama kiekvienos rūšies individų ir klasės gausumas ir procentinės (%) dalys); Biomasė, kg/ha (pateikiama kiekvienos rūšies individų ir klasės biomasė ir procentinės (%) dalys); Rūšinė sudėtis (pateikiami atskiroms ichtiofaunos klasėms priklausančių rūšių pavadinimai); Pagrindinių rūšių amžinė ir dydžių struktūra. |

| Rodikliai | Automatinių hidrometeorologinių matavimų stotis |  |
| --- | --- | --- |
|  | Juodkrantė |  |
|  | Matavimo vietos koordinates |  |
|  | Ilguma | Platuma |
|  | 21º07,35’ | 55º32,55’ |
| Vandens temperatūra, oC | A |  |
| Vandens laidumas, µS/cm, ir druskingumas, ‰ | A |  |
| Vandenyje ištirpusio deguonies kiekis, mg/l | A |  |
| Vandens lygis, cm | A |  |
| Bangos aukštis, m, ir periodas, s | A |  |
| Vandens drumstumas, FNU, skaidrumas, m | A |  |
| Oro temperatūra, oC | A |  |
| Matomumas, m | A |  |
| Vėjo greitis, cm/s | A |  |
| Vėjo kryptis, laipsniais | A |  |
| Oro drėgnumas, % | A |  |
| Oro slėgis, hPa | A |  |

Pastabos:

1. A – matavimas atliekamas automatinėje hidrometeorologinėje stotyje.

2. Visose stotyse automatiškai matavimai vykdomi kas valandą vietiniu laiku. Duomenys nebus teikiami techninės profilaktikos ir įrangos gedimų metu.

_______________________________________