PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2024 m. liepos 17 d.

įsakymu Nr. V-110

VALSTYBINIŲ PARKŲ KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGO 2024 METŲ PLANAS

(Įgyvendinami Valstybinės aplinkos monitoringo 2024–2029 metų programos uždaviniai (8 priedas, 3.1 priemonė: atlikti valstybinių parkų kraštovaizdžio monitoringą)

Vykdytojai – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

| ### Eil. Nr. | ### Vertinimo rodikliai pokyčių fiksavimo vietose | Parametrai ir matavimo vienetai | Įgyvendinimo metai/ Fiksavimų dažnumas | Atsakingas vykdytojas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAGRINDINIAI KRAŠTOVAIZDŽIO KAITOS PARAMETRAI |  |  |  |  |
| 1. | Kraštovaizdžio vizualiniai pokyčiai teritorijose, matomose nuo regyklų, reprezentuojančių valstybinių parkų kraštovaizdį | Kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija (nuotraukų skaičius vienetais) ir kokybinių pokyčių apžvalga | Pasirinktuose ne mažiau kaip 2 taškuose (valstybiniuose parkuose, kurių plotas didesnis nei 10 000 ha, ne mažiau kaip 3 taškuose) ne mažiau kaip 1 kartą per metus, kasmet | Saugomų teritorijų direkcijos |
| 2. | Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimui svarbių atvirų erdvių būklė ir plotai | Valstybinio parko kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų erdvių tvarkymo darbų apimtys (plotas hektarais) ir sutvarkytų atvirų erdvių būklė, atliekant kraštovaizdžio erdvių fotofiksaciją (nuotraukų skaičius vienetais) | Valstybinio parko tvarkomose teritorijose prieš ir po tvarkymo darbų einamaisiais metais |  |
| PAPILDOMI KRAŠTOVAIZDŽIO KAITOS PARAMETRAI |  |  |  |  |
| 3. | Gamtos paveldo objektų būklė | Gamtos paveldo objektų skaičius (vienetais) ir kiekvieno jų būklės vertinimas (gera, vidutinė, bloga) | Ne rečiau kaip 1 kartą per metus, kasmet |  |
| 4. | Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriausioms valstybinių parkų dalims, lankomiausioms valstybinių parkų dalims (draustiniams, rekreacinio funkcinio prioriteto zonoms), gamtos ir kultūros paveldo objektams | Rekreacinės digresijos laipsnis (didelis, vidutinis, mažas) ir užimamas plotas (hektarais); fiksuojama rekreacinėse teritorijose, kitose teritorijose | Ne rečiau kaip 1 kartą pasirinktose vietose, kasmet |  |
| 5. | Gamtos stichijos paveiktos teritorijos | Gamtos stichijos paveiktų teritorijų skaičius (vienetais) ir plotas (hektarais) | Prireikus |  |

________________________________________