PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2024 m. liepos 12 d.

įsakymu Nr. V-107

BALTIJOS JŪROS MONITORINGO 2024 METŲ PLANAS

| Įgyvendinami Valstybinės aplinkos monitoringo 2024-2029 metų programos uždaviniai (4 priedas): |  |  |  |  |  |  | Priemonės: 2.1. atlikti Baltijos jūros išskirtinės ekonominės zonos monitoringą, 2.2. atlikti Baltijos jūros priekrantės ir teritorinės jūros veiklos monitoringą, 2.4. atlikti Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zonos veiklos monitoringą, 2.5. atlikti Baltijos jūrą teršiančių šiukšlių (įskaitant mikrošiukšles) monitoringą 2.6. atlikti Baltijos jūros antropogeninio nenutrūkstamo povandeninio triukšmo monitoringą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atsakingas vykdytojas – Aplinkos apsaugos agentūra |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoringo vieta | Monitoringo vietos koordinatės |  | Gylis, m | Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dirbtiniai radionuk- lidai** |  |  | Biologinių kokybės elementų rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  | Hidrometeorologiniai rodikliai | Bendrieji duomenys |  | Kiti rodikliai |  | Teršiančios medžiagos vandenyje |  |  |  |  | Teršiančios medžiagos dugno nuosėdose |  |  |  |  | Teršiančios medžiagos biotoje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilguma | Platuma |  |  | Vandens druskingumas, temperatūra | O2, pH, maistingosios medžiagos | Skendinčios medžiagos | Sieros vandenilis | Naftos angliavandeniliai | Sunkieji metalai | PAA, Ftalatai | Tirpinio organinis anglingumas (TOA) | Stebėsenos sąrašo medžiagos | Naftos angliavandeniliai | Sunkieji metalai-I | Sunkieji metalai-II | Organinės anglies kiekis | PAA, LOJ (Heksachlorbutadienas (HCBD)) | PAA | Sunkieji metalai, BDE, dioksinai ir dioksinų tipo junginiai, HCBD, HBCDD, PFOS, LOJ dikofolis, heptachloras ir heptachloro epoksidas, lipidų kiekis | Vandenyje | Dugno nuosėdose | Biotoje | Fitoplanktonas | Chlorofilas „a“ | Zooplanktonas | Zoobentosas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|  | Baltijos jūros priekrantės ir teritorinės jūros monitoringas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1B | 20°50,0’ | 56°01,7’ | 27 | 4* | 4/5 | 4/4 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/1 | 4/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/1 | 4/5 | 2/1 |  |
| 2 | 20°58,5’ | 55°55,5’ | 18 | 4(7) | 4(7)/4 | 4(7)/3 |  |  | 4/2 | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 4(7)/1 | 4(7)/2 | 2/1 | 1 |
| 6 | 21°04,7’ | 55°33,5’ | 13 | 4(7) | 4(7)/3 | 4(7)/2 |  |  | 4/2 | 4/2 |  | 4/2 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  | 4/1 | 3 |  | 4(7)/1 | 4(7)/2 | 2/1 | 1 |
| 7 | 20°57,4’ | 55°18,7’ | 14 | 4* | 4/4 | 4/3 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/1 | 4/2 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 1(2) | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4/1 | 4/2 | 2/1 | 1 |
| 20 | 20°48,0’ | 55°38,0’ | 45 | 4 | 4/7 | 4/2 | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/1 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1(2) | 1 |  | 1 | 4/1 | 3 | 1 | 3/1 | 4/2 | 2/1 | 1 |
| 20A | 20°50,0’ | 55°39,0’ | 43 | 4 | 4/6 | 4/5 | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4/2 |  | 1 |
| 64 | 20°53,5’ | 55°45,9’ | 35 | 5* | 5/6 | 5/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4/1 | 5/5 | 2/1 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-3 | 20°56,0’ | 55°47,0’ | 29 | 4 | 4/5 | 4/4 | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 2 | 2 | 1 | 1(2) | 1 |  |  |  |  |  |  | 4/2 |  | 1 |
| B-1 | 21°03,0’ | 56°02,5’ | 12 | 4(7)* | 4 (7)/3 | 4(7)/2 | 4/2 |  | 4/2 | 4/2 |  | 4/2 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 1(2) | 1 |  |  |  |  |  | 4(7)/1 | 4(7)/2 | 2/1 | 1 |
| N-6 | 20°42,4’ | 55°24,3’ | 35 | 4* | 4/6 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3/1 | 4/2 | 2/1 | 1 |
| 4C | 20°58,4’ | 55°45,0’ | 27 | 4 | 4/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-1 | 21°04,5’ | 55°39,0’ | 17 | 4 | 4/4 | 4/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Išskirtinės ekonominės zonos monitoringas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visi vandenys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 20°20,5’ | 55°52,9’ | 47 | 1 | 1/8 | 1/8 |  |  | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1/1 | 1/5 | 1/1 | 1 |
| 66 | 19°39,0’ | 56°00,0’ | 57 | 1 | 1/8 | 1/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/5 | 1/1 |  |
| 46 | 19°08,8’ | 56°01,2’ | 117 | 1 | 1/11 | 1/8 |  | 1/3 | 1/2 | 1/2 |  | 1/2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1/1 | 1/5 | 1/1 |  |
| 2C2 | 20°41,6’ | 55°55,5’ | 32 | 2(3) | 2(3)/5 | 2(3)/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2(3)/5 | 2/1 |  |
| 64A2 | 20°42,7’ | 55°48,2’ | 41 | 2(3) | 2(3)/7 | 2(3)/7 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1/1 | 1 |  | 2/1 | 2(3)/5 | 2/1 | 1 |
|  | Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zonos monitoringas (tarpiniai vandenys) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21°01,0’ | 55°49,0’ | 18 | 4 | 4/4 | 4/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/1 | 4/2 | 2/1 | 1 |
| 4 | 21°03,0’ | 55°44,1’ | 17 | 4(7)* | 4(7)/4 | 4(7)/3 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/1 | 4/2 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 1(2) | 1 |  |  |  |  |  | 4(7)/1 | 4(7)/2 | 2/1 | 1 |
| 5 | 21°03,7’ | 55°43,1’ | 15 | 4 | 4/4 | 4/3 | 4/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/1 | 4/2 | 2/1 | 1 |

| Pakrantės hidrometeorologinių stebėjimų/matavimų postai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitoringo vietos koordinatės |  | O2,T., Dr. k. (tik druskingumas) |
|  | Ilguma | Platuma |  |
| Melnragė | 21°05,09’ | 55°43,93’ |  |
| O2 – deguonis, T. – vandens temperatūra, Dr. – druskingumas; k. – kasdien. |  |  |  |

Pastaba:

- Druskingumo tyrimus ties Melnrage atlieka Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, pagal bendradarbiavimo sutartį, pasirašytą 2018-10-03 tarp Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūros Nr. P8-34.

| Baltijos jūros pakrantę teršiančių šiukšlių monitoringas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoringo vietos Nr. | Monitoringo vietos koordinatės |  | Dažnumas | Stebimi ir tiriami rodikliai |
|  | Ilguma | Platuma | 3 kartai per metus | Šiukšlių kiekis, vnt. (100 m paplūdimio atkarpoje); Šiukšlių tipai ir dydis (pagal sąrašą). |
| Melnragė | 21°05,14’ | 55°43,94' |  |  |
| Palanga | 21°03,23' | 55°55,4' |  |  |
| Neringa1 | 21°06,41' | 55°37,38' |  |  |
| Neringa2 | 21°04,87' | 55°29,02' |  |  |
| Baltijos jūrą teršiančių mikrošiukšlių monitoringas |  |  |  |  |
| 3 paviršinio vandens stebėjimo ir tyrimų vietos |  |  | 1 kartą per metus 7, 4, 2 vietose | Šiukšlių kiekis, vnt./l; Šiukšlių tipai ir dydis (pagal sąrašą). |
| 5 monitoringo vietos (dugno nuosėdose) |  |  | 1 kartą per metus 7, 4, 20, B-1, 65 vietose | Šiukšlių kiekis, vnt./kg (sauso svorio); Šiukšlių tipai ir dydis (pagal sąrašą). |

Pastabos:

1. Koordinatės 2 ir 3 skiltyse nurodytos WGS-84 koordinačių sistemoje.

2. 5-28 stulpeliuose nurodytas dažnumas (kartai per metus) ir horizontai vandens mėginiams (dažnumas/horizontai).

3. Baltijos jūros aplinkos monitoringas esant palankioms hidrometeorologinėms sąlygoms vykdomas kiekvieną sezoną: žiemą (vasario mėn.), pavasarį (gegužės mėn.), vasarą (rugpjūčio mėn.), rudenį (spalio pabaiga - lapkričio pradžia).

4. Esant dažnumui 4 k. – tyrimai vykdomi kiekvieną sezoną, 5 k. – kiekvieną sezoną  ir papildomai dar atliekant tyrimus išskirtinėje ekonominėje zonoje, 4(7) k. – kiekvieną sezoną, o esant palankioms hidrometeorologinėms sąlygoms tyrimai papildomai vykdomi birželio, liepos, rugsėjo mėn., 3 k. – kiekvieną sezoną, išskyrus žiemą, 2 k. – pavasarį ir vasarą, 1 k. – pavasarį (zoobentosas, dugno substrato struktūra), vasarą (specifiniai teršalai, zoobentosas išskirtinėje ekonominėje zonoje).

5. * srovės matuojamos pavasario ir vasaros reisų metu monitoringo vietose: 1B, B-1, 7, N-6, 4, 64.

6. Specifiniai teršalai biotoje: monitoringo vietoje 2C2 – midijose, 7 – makomose, 2, 20 – žuvyse (strimelėse 36-45 vnt., 2+, 3+ amžiaus; menkėse (36–46 vnt., 1+, 2+ amžiaus, 24– 35 cm ilgio;  plekšnėse (30–45 vnt., 2+ amžiaus). Nesant moliuskų, mėginiai imami stoties rajone arba kitoje vietoje, kur moliuskų aptinkama. Žuvų mėginiai imami monitoringo vietos rajone (III-IV ketv.). Biotos mėginiai gali būti padalinti į skirtingų dydžių grupes. Jeigu žuvys vienodo dydžio, tyrimus atlikti atskirai kiekviename individe (5–10 vnt.).

7. ** Dirbtinių radionuklidų tyrimus atlieka Radiacinės saugos centras. Dirbtiniai radionuklidai biotoje: 1) makrodumblis – šakotasis banguolis (Furcellaria lumbricalis) pakrantėje ties Palanga; 2) žuvis (3 rūšių: menkė, plekšnė ir strimelė) – 2 arba 20 st.

8. Išskirtinėje ekonominėje zonoje monitoringas vykdomas šiltuoju metų sezonu esant palankioms hidrometeorologinėms sąlygoms ir gavus leidimą įplaukti į šią zoną.

9. Pavojingų medžiagų, mikrošiukšlių ir stebėsenos sąrašo medžiagų tyrimai bus vykdomi esant finansavimui.

Baltijos jūros monitoringo 2024 metų plano 1 priedas

BALTIJOS JŪROS MONITORINGO VANDENS KOKYBĖS ELEMENTŲ RODIKLIAI IR JŲ MATAVIMO VIENETAI

| Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrometeorologiniai rodikliai | Bendri duomenys | Kiti rodikliai | Tirpinio organinis anglingumas (TOA), mg/l C. | Teršiančios medžiagos vandenyje |  |  |  |
|  |  |  |  | Naftos angliavandeniliai, mg/l | Sunkieji metalai, µg/l | Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA), µg/l, Ftalatai, μg/l | Stebėsenos sąrašo medžiagos, ng/l |
| Oro temperatūra, oC; Vėjo kryptis, laipsniais; Vėjo greitis, m/s; Atmosferos slėgis, hPa; Oro drėgnis, %; Matomumas, m, km; Vandens skaidrumas, m; Debesys (kiekiai, formos, aukštis); Ledo reiškiniai šaltuoju periodu (ledų kiekis, balais; forma; storis, cm); Vėjinės bangos periodas, s; Vėjinės bangos aukštis, m; Siūbos kryptis, laipsniais; Siūbos periodas, s; Siūbos aukštis, m; Srovės kryptis, laipsniais; Srovės greitis, cm/s. | Vandens temperatūra, oC; Vandens druskingumas, ‰; Deguonis ištirpęs (O2 ištirp.), mg/l O2; pH; Azotas bendras (N bendras), mg/l; Nitratų azotas (NO3-N), mg/l N; Nitritų azotas (NO2-N), mg/l N; Amonio azotas (NH4-N), mg/l N; Fosforas bendras (P bendras), mg/l; Fosfatų fosforas (PO4-P), mg/l P; Silicis (Si), mg/l. | Suspenduotos (skendinčios) medžiagos (SM), mg/l; Sieros vandenilis, mg/l. |  |  | Gyvsidabris (Hg), CAS Nr. 7439-97-6; Varis (Cu), CAS Nr. 7440-50-8; Chromas (Cr), CAS Nr. 7440-47-3; Vanadis (V), CAS Nr. 7440-62-2; Kadmis (Cd), CAS Nr. 7440-43-9; Švinas (Pb), CAS Nr. 7439-92-1; Nikelis (Ni), CAS Nr. 7440-02-0; Cinkas (Zn), CAS Nr. 7440-66-6. | Benzo(a)pirenas, CAS Nr. 50-32-8; Benzo((b)fluorantenas, CAS Nr. 205-99-2; Benzo(k)fluorantenas, CAS Nr. 207-08-9; Benzo(g,h,i)perilenas CAS Nr. 191-24-2; Indeno(1,2,3-cd)pirenas, CAS Nr. 193-39-5; Naftalenas, CAS Nr. 91-20-3; Fluorantenas, CAS Nr. 206-44-0; Antracenas, CAS Nr. 120-12-7. Ftalatai: Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), CAS Nr. -117–81–7. | Apsaugos nuo saulės medžiagos: Butilmetoksidibenzoilmetanas, CAS Nr. 70356-09-1; Oktokrilenas, CAS Nr. 6197-30-4; Benzofenonas-3, CAS Nr. 131-57-7. |

Pastabos:

1. Vandens skaidrumas nematuojamas tamsiu paros metu ir esant bangai >1 m.

2. Esant nepalankioms oro sąlygoms bangų, ledo ir debesų rodikliai nematuojami.

3. Sunkiųjų metalų (išskyrus gyvsidabrį) vertės turi būti išreikštos ištirpusių metalų koncentracija, t.y. vandens mėginio fazė, gauta filtruojant 0,45 mkrm filtru.

|  |  |  | Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Teršiančios medžiagos dugno nuosėdose |  |  | Teršiančios medžiagos biotoje |  |  |  |  |  |
| Naftos angliavandeniliai, mg/kg sauso svorio | Sunkieji metalai, mg/kg sauso svorio |  |  | Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA), µg/kg sauso svorio, Organinė anglis, % | Lakūs organiniai junginiai (LOJ), μg/l | Sunkieji metalai, mg/kg drėgno svorio | Pesticidai, µg/kg drėgno svorio | Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA)**, µg/kg drėgno svorio | Brominti difenileteriai (BDE), dioksinai ir dioksinų tipo junginiai µg/kg drėgno svorio | Heksachlorobutadienas (HCBD), Heksabromciklododekanas (HBCDD), Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS), µg/kg drėgno svorio | Lakūs organiniai junginiai (LOJ), μg/kg drėgno svorio |
|  | Sunkieji metalai-I: Gyvsidabris (Hg), CAS Nr. 7439-97-6; Kadmis (Cd), CAS Nr. 7440-43-9; Švinas (Pb), CAS Nr. 7439-92-1; Nikelis (Ni), CAS Nr. 7440-02-0; Aliuminis (Al); CAS Nr. 7429-90-5. Sunkieji metalai-II: Chromas bendras (Cr), CAS Nr. 7440-47-3; Varis (Cu), CAS Nr. 7440-50-8; Cinkas (Zn), CAS Nr. 7440-66-6; Alavas (Sn), CAS Nr. 7440-31-5; Arsenas (As)*, CAS Nr. 7440-38-2. |  |  | Naftalenas, CAS Nr. 91-20-3; Fluorantenas, CAS Nr. 206-44-0; Antracenas, CAS Nr. 120-12-7; Benzo(a)antracenas, CAS Nr. 56-55-3; Chrizenas, CAS Nr. 218-01-9; Pirenas, CAS Nr. 129-00-0; Fenantrenas, CAS NR. 85-01-8. Benzo(a)pirenas, CAS Nr. 50-32-8; Benzo((b)fluorantenas, CAS Nr. 205-99-2; Benzo(k)fluorantenas, CAS Nr. 207-08-9; Benzo(g,h,i)perilenas CAS Nr. 191-24-2; Indeno(1,2,3 cd) pirenas, CAS Nr. 193-39-5. Organinės anglies kiekis %. | Heksachlorbutadienas (HCBD), CAS Nr. 87-68-3. | Gyvsidabris (Hg), CAS Nr. 7439-97-6; Kadmis (Cd), CAS Nr. 7440-43-9; Švinas (Pb), CAS Nr. 7439-92-1. | Heksachlorbenzenas (HCB), CAS Nr. 118-74-1; Heptachloras, CAS Nr. 76-44-8; Heptachloro epoksidas, CAS Nr. 1024-57-3; Dikofolis CAS Nr. 115-32-2. | Antracenas, CAS Nr. 120-12-7; Fluorantenas, CAS Nr. 206-44-0; Naftalinas, CAS Nr. 91-20-3; Benz(a)pirenas, CAS Nr. 50-32-8; Benz(b)fluorantenas, CAS Nr. 205-99-2 Benz(k)fluorantenas, CAS Nr. 207-08-9; Benz(g,h,i)perilenas, CAS Nr. 191-24-2; Indeno(1,2,3-cd)pirenas, CAS Nr. 193-39-5. | Brominti difenileteriai, CAS Nr. 32534-81-9: BDE-28, CAS Nr. 41318-75-6 BDE-47, CAS Nr. 5436-43-1 BDE-85, CAS Nr. 182346-21-0 BDE-99, CAS Nr. 60348-60-9 BDE-100, CAS Nr. 189084-64-8 BDE-153, CAS Nr. 68631-49-2 BDE-154, CAS Nr. 207122-15-4 Tetrabromdifenileteris, CAS Nr. 40088-47-9; Pentabromdifenileteris, CAS Nr. 32534-81-9; Heksabromdifenileteris, CAS Nr. 36483-60-0; Heptabromdifenileteris, CAS Nr. 68928-80-3; Heksachlorbutadienas (HCBD), CAS Nr. 87-68-3; Dioksinai ir jų junginiai (polichlorinti dibenzo-p-dioksinai (PCDD), polichlorinti dibenzofuranai (PCDF), dioksinų tipo polichlorinti bifenilai (PCB). | Heksachlorobutadienas (HCBD), CAS Nr. 87-68-3; Heksabromciklododekanas (HBCDD), CAS Nr. 25637-99-4; CAS Nr. 3194-55-6; CAS Nr. 34237-50-6 (alfa-HBCDD); CAS Nr. 134237-51-7 (beta-HBCDD); CAS Nr. 134237-52-8 (gama-HBCDD); Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS), CAS Nr. 1763-23-1. Lipidų kiekis, proc. | Heksachlorbutadienas (HCBD), CAS Nr. 87-68-3. |

Pastabos:

* Arsenas tiriamas tik 46, 65 ir 64A2 vietose.

** Policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) tyrimai biotoje atliekami tik moliuskuose.

| Biologinių kokybės elementų rodikliai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chlorofilas "a", µg/l | Fitoplanktonas | Zooplanktonas | Zoobentosas |
|  | Gausumas, tūkst.vnt./l (pateikiamas kiekvienos rūšies individų, bendras fitoplanktono gausumas); Biomasė, mg/l (pateikiama kiekvienos rūšies individų, bendra fitoplanktono biomasė); Rūšinė sudėtis (pateikiami atskiroms fitoplanktono klasėms priklausančių rūšių pavadinimai). | Biomasė, mg/m3 (pateikiama kiekvienos rūšies individų/stambesnių taksonų biomasė); Gausumas, ind./m3 (pateikiama kiekvienos rūšies individų/stambesnių taksonų gausumas); Rūšinė sudėtis (pateikiami atskiriems zooplanktono taksonams priklausančių rūšių pavadinimai); Lytis, vystymosi stadija. | Biomasė, g/m2 (pateikiama kiekvienos rūšies individų/stambesnio taksono ir bendra zoobentoso biomasė); Gausumas, vnt./m2 (pateikiamas kiekvienos rūšies individų/stambesnio taksono ir bendras zoobentoso gausumas); Rūšinė sudėtis (pateikiami atskiriems zoobentoso taksonams priklausančių rūšių pavadinimai). |

| Rodikliai | Automatinių hidrometeorologinių matavimų stotys |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monitoringo vietos koordinatės |  | Monitoringo vietos koordinatės |  |
|  | Palanga |  | Klaipėda (uostas) |  |
|  | Ilguma | Platuma | Ilguma | Platuma |
|  | 21°02,67’ | 55°55,22’ | 21°07,16’ | 55°42,79’ |
| Vandens temperatūra, oC | A |  |  | A |
| Vandens laidumas, µS/cm, ir druskingumas, ‰ | A |  |  | A |
| Vandenyje ištirpusio deguonies kiekis, mg/l |  |  |  | A |
| Vandens lygis, cm | A |  |  | A |
| Bangos aukštis, m, ir periodas, s | A |  |  |  |
| Oro temperatūra, oC | A |  |  | A |
| Matomumas, m | A |  |  |  |
| Vėjo greitis, cm/s | A |  |  | A |
| Vėjo kryptis, laipsniais | A |  |  | A |
| Oro drėgnumas, % | A |  |  | A |
| Oro slėgis, hPa | A |  |  | A |

Pastabos:

1. A – matavimas atliekamas automatinėje hidrometeorologinėje stotyje.

2. Visose stotyse automatiškai matavimai vykdomi kas valandą vietiniu laiku. Duomenys nebus teikiami techninės profilaktikos ir įrangos gedimų metu.

_______________________________________